LV Ansaat im Anspritzverfahren – KBE – Kunststoff Bewehrte Erde - Neigung der Fläche 70°

Böschungsflächen zur Herstellung einer Begrünung mit gleichzeitiger Erosionssicherung nach DIN  18918 im Anspritzverfahren (Nassansaat) einsäen. Eine Mischung aus Wasser, Saatgut, Kleb- und Humus-, Bodenverbesserungs-, Mulch- und Düngestoffen herstellen, die durch ein Rührwerk in einem gleichmäßigen Mischungsverhältnis gehalten werden. Die Mischung ist in den erforderlichen Arbeitsgängen auf die Flächen aufzubringen.

Verschmutzungen durch das Anspritzgut an Bauteilen u.ä. sind zu vermeiden, gegebenenfalls sofort zu entfernen.

Grundlage ist eine kulturfähige Bodenschicht an der Front der KBE.

Erosionsgefahr: stark bis sehr stark

Standortbedingungen: ungünstig bis sehr ungünstig

Neigung der Fläche: steiler 70°

Maximale Böschungshöhe: ............1

Anzahl der Arbeitsgänge: ......2......

Material/Mischungsanteil in g/m²:

1. Arbeitsgang

3 - 5 l/m² Organische Masse (z.B. Xylit 0 - 5 mm, Humus/Substrat)

50 g/m² NeiG Cellulosemulch

50 g/m² NeiG Organisch-mineralischer Langzeitdünger NPK 8-4-2

2 g/m² NeiG Klebstoff Superkonzentrat, granuliert

25 g/m² NeiG Sondermischung KBE

2 g/m² NeiG Schnellbegrüner

2. Arbeitsgang

150 g/m² NeiG Holzfasermulch grün

50 g/m² NeiG Organischer Langzeitdünger NPK 8-4-2

50 g/m² NeiG Organischer Flüssigdünger NPK 12-5-6

1,5 g/m² NeiG Kleber Superkonzentrat, granuliert

Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung der Fläche.

Liefernachweis:		Neisser Geoprodukte GmbH

Vor der Lake 14

57392 Schmallenberg ∙ Germany

Tel. +49 2972 97788-0
				Fax +49 2972 97788-19

info@neisser-geo.de ∙ www.neisser-geo.de			                                                                       oder gleichwertig

............1 m²			Einheitspreis ............. €                  Gesamtpreis ............. €

Entwicklungs- und Unterhaltungspflege nach DIN 18919

1 = Wert ist vom Auftraggeber einzusetzen